PatchCore 기반 반도체 특수가스 용기 표면 이상탐지

목차

1. 목적 (Objective)

1.1 세부 목표

1.2 프로젝트 성공 기준

2. 해결하고자 하는 문제 (Problem Definition)

2.1 문제 상황

2.2 현재 검사 방식

2.3 현재 방식의 한계

2.4 프로젝트 범위

3. 방법론 (Methodology)

3.1 전체 접근 방식

3.2 Excel 이미지 객체 추출

3.3 이미지 전처리 및 촬영 View 정리

3.4 라벨링 및 한도견본 적용

3.5 모델 개발 전략

3.6 실린더 단위 판정 로직

3.7 모델 평가 및 검증

4. 데이터 수집·확보 계획 (Data Collection/Acquisition Plan)

4.1 데이터 출처 및 예상 규모

4.2 한도견본 기반 라벨 구축 계획

5. 프로젝트 일정 (Timeline)

6. 예상 어려움 및 대응 방안 (Anticipated Challenges)

7. 기대 결과 및 효과 (Expected Outcomes and Impact)

7.1 예상 산출물

7.2 기대효과

7.3 기대되는 프로젝트 가치

1. 목적 (Objective)

본 프로젝트의 목적은 반도체 공정에 사용되는 Fluorine Gas 실린더의 납품 전 외관 이미지를 인공지능으로 분석하여, 밸브 및 실린더 표면에 존재하는 Particle, Scratch, 오염, 변색, 부식 의심 흔적 등 한도견본을 초과하는 이상을 자동으로 탐지하고 담당자의 PASS/FAIL 판정을 지원하는 것이다.

1.1 세부 목표

사내 한도견본을 초과하는 외관 이상이 의심되는 이미지를 우선 선별한다.

검사자의 경험, 피로도 및 주관에 따른 판정 편차를 줄인다.

실린더별 5장 이미지를 종합하여 실린더 단위의 PASS/FAIL 판정을 지원한다.

이상 의심 위치를 Heatmap으로 표시하여 담당자가 판정 근거를 확인할 수 있도록 한다.

검사 결과를 구조화된 데이터로 축적하여 향후 공급업체별·기간별 품질 추세 분석 기반을 마련한다.

1.2 프로젝트 성공 기준

| 구분 | 평가 기준 | 프로젝트 방향 |
| --- | --- | --- |
| 안전성 | FAIL Recall 및 False Negative | 실제 FAIL을 PASS로 판정하는 사례를 최우선으로 최소화 |
| 자동화 | Excel 이미지 객체 추출 성공률 | 이미지와 실린더 정보를 누락 없이 안정적으로 연결 |
| 일관성 | 재현 가능한 판정 결과 | 동일한 기준과 임계값으로 반복 가능한 결과 산출 |
| 현장 적용성 | 검토 시간 및 재촬영 처리 가능성 | 오탐을 허용하되 미탐 위험을 낮추는 운영 절차 구현 |

2. 해결하고자 하는 문제 (Problem Definition)

2.1 문제 상황

Fluorine Gas는 반응성이 높은 독성가스로, 실린더 밸브에 미세한 틈이 존재하거나 밀봉 성능이 저하되면 가스가 유출될 수 있다. 누설이 발생할 경우 화재, 설비 손상, 작업자의 독성가스 흡입 등 중대한 안전사고로 이어질 수 있다. 게다가 실린더 내부는 1150psig의 고압 환경이므로 밸브 표면의 작은 particle이나 미세한 scratch만 존재하더라도 SUS 재질의 밸브가 부식되어 LEAK로 이어질 수 있음이 경험적으로 확인되었다.

따라서 완제품을 납품 받기 전에 외관 상태를 확인하고, 사내 한도견본을 초과하는 오염이나 손상이 확인된 실린더는 FAIL 처리하여 반입하지 않는 예방적 품질관리가 필요하다. 다만 LEAK의 원인은 외관 이상만으로 한정되지 않으며, 밸브 구동 이상 등 다른 원인에 대한 점검 절차는 별도로 운영되고 있다. 본 프로젝트는 기존 절차를 대체하지 않고 외관 이상에 기인할 수 있는 위험을 선별하는 추가 안전장벽으로 정의한다.

2.2 현재 검사 방식

현재는 납품 전날 메일로 전달되는 Excel 파일을 열어, 실린더별로 정해진 부위와 각도에서 촬영된 약 5장의 외관 사진을 담당자가 직접 확인한다. 판정자는 각 사진을 사내 한도견본과 비교하여 PASS 또는 FAIL을 결정하고, FAIL이 의심되는 경우 제조사에 실물 확인 또는 재촬영을 요청한다.

2.3 현재 방식의 한계

검사 이미지가 지속적으로 누적되어 반복적인 수작업 확인 부담이 크다.

한도견본과 유사한 경계 사례에서는 검사자별 판단 차이가 발생할 수 있다.

피로도와 집중력 저하로 미세한 Particle이나 Scratch를 놓칠 가능성이 있다.

과거 이미지는 다량 보관되어 있으나 기존 PASS/FAIL 판정 결과가 구조화된 라벨로 별도 저장되어 있지 않아 즉시 학습 데이터로 활용하기 어렵다.

이상 위치와 판정 근거가 정형화되지 않아 품질 추세 분석 및 재발 방지 활동과의 연계가 어렵다.

2.4 프로젝트 범위

| 포함 범위 | 제외 범위 |
| --- | --- |
| • Particle 및 이물질 • Scratch • 얼룩 및 외관 오염 • 변색 • 부식 의심 흔적 • 한도견본 초과 표면 이상 | • 밸브 내부 구조 이상 • 밸브 구동 불량 • 내부 Seal 및 체결 상태 • 압력시험 및 실제 Gas Leak 검사 • 이미지로 확인할 수 없는 내부 결함 |

AI가 이미지상 이상을 발견하지 못했다는 사실만으로 실린더의 LEAK 안전성이 완전히 보증되는 것은 아니다. 최종 납품 판단은 기존 검사 결과와 외관검사 결과를 함께 고려해야 한다.

3. 방법론 (Methodology)

3.1 전체 접근 방식

본 프로젝트는 Excel 이미지 추출, 데이터 품질 점검, 한도견본 기반 라벨 정립, 모델 학습, 성능평가, 실린더 단위 판정 구현의 순서로 진행한다. 초기에는 AI가 최종 납품 결정을 단독으로 수행하지 않고, 이상 의심 사례를 선별하여 담당자가 제조사 확인 및 재촬영 여부를 결정하는 Human-in-the-loop 구조를 적용한다.

전체 처리 흐름: 메일 첨부 Excel 확보 → 이미지 객체 직접 추출 → 실린더 정보 및 촬영 순서 매핑 → 이미지 품질 점검·전처리 → View별 AI 판정 → 5장 결과 통합 → PASS/FAIL 및 재확인 업무 연결

3.2 Excel 이미지 객체 추출

외관 이미지는 Excel 워크시트에 이미지 객체로 삽입되어 있다. 따라서 .xlsx 파일 내부에 포함된 이미지 바이너리와 Drawing Anchor 정보를 직접 읽어 이미지 파일을 일괄 추출한다. 워크북 내부의 media 이미지와 각 이미지가 배치된 Sheet·Cell 위치를 연결함으로써 삽입된 이미지의 해상도를 가능한 한 유지하면서 실린더 ID, 촬영 순서 및 촬영 부위와 매핑한다.

추출 후에는 표본 Excel을 수동으로 대조하여 이미지 누락, 중복, 순서 오류 및 잘못된 실린더 매핑이 없는지 확인한다. 또한 Excel에 삽입되기 전 또는 저장 과정에서 발생한 압축 손실은 복원할 수 없으므로, 해상도, 초점, 밝기, 과노출·저노출 및 압축 손상을 별도로 점검한다.

| 단계 | 처리 내용 | 확인 항목 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 메일 첨부 Excel 원본 확보 및 변경 금지 보관 | 파일명, 수신일, 제조사 |
| 2 | 워크북 내부 이미지 객체와 Anchor 정보 추출 | Sheet, Cell, 이미지 순서 |
| 3 | 이미지와 실린더 정보 자동 매핑 | 실린더 ID, 촬영 부위, 검사 시점 |
| 4 | 표본 수동 대조 | 누락, 중복, 잘못된 순서 및 매핑 |
| 5 | 이미지 품질 검사 | 해상도, 초점, 밝기, 압축 손상 |

3.3 이미지 전처리 및 촬영 View 정리

실린더별 5장의 촬영 부위, 촬영 각도 및 촬영 순서는 사전에 정해져 있으며 매번 동일한 규칙에 따라 촬영된다. 다만 사람이 촬영하므로 카메라 위치, 회전, 거리, 조명과 초점에는 소폭의 편차가 발생할 수 있다. 따라서 이미지 순서를 이용해 각 사진의 View를 우선 매핑하고, 별도의 View 분류 모델은 초기 범위에서 제외한다.

전처리에서는 각 View별로 검사 대상 영역(ROI)을 설정하고, 미세한 Particle이나 Scratch가 사라지지 않도록 원본 해상도를 가능한 한 유지한다. 필요하면 고해상도 이미지를 여러 Patch로 분할하여 분석하며, 소폭의 회전 보정, 위치 정렬, 밝기·명암 정규화, 흐림·과노출·가림 여부 확인을 수행한다. 촬영 편차에 대한 데이터 증강은 실제 현장에서 발생 가능한 범위 내에서만 제한적으로 적용한다.

촬영 부위별 정상 형태가 서로 다르므로, 초기 모델은 5개 View를 구분하여 학습·평가하는 방식을 우선 적용한다. 이를 통해 정상적인 구조 차이를 이상으로 오인하는 문제를 줄이고 View별 임계값을 별도로 조정할 수 있다.

3.4 라벨링 및 한도견본 적용

사내 한도견본을 PASS/FAIL 판정의 1차 기준으로 사용한다. 최소 라벨은 PASS와 FAIL로 구성하고, 모델 오류 분석을 위해 가능한 범위에서 Particle, Scratch, Contamination, Discoloration, Corrosion-like 등의 결함 유형과 이상 위치를 함께 기록한다. 촬영 불량으로 정상 여부를 확인할 수 없는 이미지는 PASS로 처리하지 않고 재촬영이 필요한 FAIL 후보로 별도 표시한다.

한도견본과 가까운 경계 사례는 품질 담당자의 재검토를 거쳐 확정한다. 학습 데이터의 라벨은 단순 다수결보다 현장 기준과 안전 리스크를 우선하며, 판정 기준이 변경될 경우 변경 시점과 근거를 함께 기록한다.

3.5 모델 개발 전략

프로젝트 기간과 데이터 특성을 고려하여 지도학습 이미지 분류 모델과 정상 데이터 중심의 이상 탐지 모델을 비교한다. 분류 Baseline으로는 사전학습된 EfficientNet-B0 또는 ConvNeXt-Tiny를 활용하여 PASS/FAIL 분류 가능성을 빠르게 확인한다.

주 모델은 PatchCore 기반 이상 탐지를 우선 검토한다. PatchCore는 정상 이미지의 국소 특징을 저장한 뒤 신규 이미지의 각 영역이 정상 분포에서 얼마나 벗어나는지를 이상점수로 계산한다. 기존 FAIL 라벨이 충분히 축적되어 있지 않고 결함 유형이 다양할 수 있는 현재 조건에서 정상 이미지 중심으로 시작할 수 있으며, 이상 의심 위치를 Heatmap으로 제시할 수 있다는 장점이 있다.

FAIL 이미지와 위치 라벨이 충분히 확보될 경우에는 후속 단계에서 YOLO 또는 Segmentation 모델을 적용하여 결함 유형과 위치를 직접 검출하는 방식으로 확장한다. 다만 5주 프로젝트에서는 이미지 추출, 한도견본 기반 라벨 구축, PatchCore 및 Baseline 비교, 실린더 단위 판정 구현을 핵심 범위로 설정한다.

3.6 실린더 단위 판정 로직

각 실린더의 5장 이미지를 개별적으로 PASS 또는 FAIL로 판정하고, 5장 중 단 한 장이라도 FAIL이면 해당 실린더는 최종적으로 FAIL 처리한다. 5장 모두가 유효한 화질로 촬영되고 각각 PASS로 판정된 경우에만 실린더를 PASS 후보로 분류한다. 흐림, 과노출, 가림, 잘못된 촬영 부위 등으로 정상 여부를 판단할 수 없는 이미지도 안전 측면에서는 FAIL로 취급하여 재확인을 요청한다.

FAIL 결과가 발생하면 제조사에 연락하여 실물 상태를 확인한다. 실제 오염 또는 손상이 확인되면 해당 실린더는 납품받지 않으며, 사진 촬영 문제나 일시적인 이물 반사 등 가짜 오염으로 확인되면 동일 부위를 다시 촬영하여 5장 전체가 정상임을 확인한 후 납품받는다. 따라서 운영상 False Positive는 재확인 절차로 해소할 수 있지만, 실제 FAIL을 PASS로 판정하는 False Negative는 중대한 안전 리스크로 이어질 수 있다.

모델 임계값은 전체 정확도나 Precision을 최대화하기보다 FAIL Recall을 높이고 False Negative를 최소화하는 방향으로 설정한다. 운영 초기에는 AI의 PASS 결과도 일정 비율 표본 점검하여 미탐 사례가 없는지 지속적으로 확인한다.

3.7 모델 평가 및 검증

본 프로젝트에서 하나의 데이터 단위는 실린더 자체의 영구적인 Serial Number가 아니라 특정 납품 시점의 검사 건으로 정의한다. 동일한 실린더는 사용 후 제조사로 회수되어 Fluorine Gas가 재충전된 뒤 다시 납품될 수 있으며, 밸브 또한 일정 기간(약 5년)의 사용 수명을 갖기 때문에 매 회차마다 교체되는 것은 아니다. 따라서 동일한 밸브가 여러 검사 이력에 걸쳐 반복적으로 등장할 수 있으나, 운송 과정에서 발생하는 스크래치나 오염 상태는 납품 시점마다 달라질 수 있으므로 각 검사 건은 독립적인 검사 대상으로 관리한다. 다만 이전 검사에서 특정 밸브에 이상 이력이 존재한 경우에는 이후 검사에서 참고 정보로 활용할 수 있으므로, 데이터는 실린더 ID와 검사일(또는 납품 Batch)을 결합한 형태로 관리하여 검사 건별 독립성을 유지하면서도 과거 이력을 함께 추적할 수 있도록 설계하였다.

각 검사 건에 포함된 5개 View는 하나의 최종 판정 단위이므로 Train, Validation, Test 중 서로 다른 집합에 분산시키지 않고 동일 집합에 함께 배치한다. 반면 동일 실린더 ID가 다른 시점에 다시 등장한 검사 건은 새로운 밸브와 새로운 충전 상태를 가진 별도 표본으로 간주할 수 있다. 실제 운영 조건을 반영하기 위해 과거 기간의 검사 건을 학습·검증에 사용하고, 가장 최근 기간의 검사 건을 독립 Test Set으로 유지하는 시간순 분할을 우선 적용한다.

핵심 지표: 실린더 단위 FAIL Recall 및 False Negative 개수

보조 지표: Precision, F1-score, PR-AUC, Confusion Matrix

평가 단위: View별 이미지 성능과 5장 통합 실린더 성능을 모두 산출

임계값 정책: False Positive 증가를 허용하더라도 False Negative 최소화를 우선

오류 분석: 촬영 View, 결함 유형, 밝기, 해상도, 촬영 불량 여부별 미탐·오탐 분석

4. 데이터 수집·확보 계획 (Data Collection/Acquisition Plan)

4.1 데이터 출처 및 예상 규모

데이터는 납품 전날 회사 메일로 수신한 Excel 파일과 업무용 PC에 보관된 과거 Excel 파일에서 확보한다. 각 Excel에는 실린더별 5장의 이미지 객체가 포함되어 있으며, 당사 월 사용량이 약 1,000 실린더, 연 약 10,000실린더 규모로 추정된다. 수년치 자료를 포함하면 최대 약 50,000 개 실린더의 이미지를 확보할 수 있을 것으로 예상되나, 실제 활용 가능한 수량은 중복, 누락, 저화질, 매핑 오류 등을 점검한 후 확정한다.

4.2 한도견본 기반 라벨 구축 계획

기존 PASS/FAIL 판정 이력은 별도의 구조화된 라벨로 저장되어 있지 않으므로, 프로젝트 초기 라벨은 사내 한도견본을 우선 활용하여 새로 구축한다. 먼저 대표 기간과 대표 제조사의 표본 이미지를 선정하고, 품질 담당자가 한도견본과 대조하여 PASS/FAIL을 판정한다. 경계 사례는 복수 검토를 통해 기준을 합의하고, 촬영 불량은 재촬영 필요 라벨로 구분한다. 초기에는 정상 이미지 중심의 PatchCore 모델을 활용하여 라벨 부족의 영향을 줄이고, 검토 과정에서 확보되는 FAIL 사례를 순차적으로 추가한다.

5. 프로젝트 일정 (Timeline)

| 주차 / 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 9/7-9/11 | 검사 프로세스와 한도견본 검토, 대표 Excel 구조 분석, 이미지 객체 추출 및 매핑 Prototype 개발 | 요구사항 정리 이미지 추출 Prototype |
| 2주차 9/14-9/18 | 표본·전체 이미지 추출, 품질 점검, View·검사 건 매핑, 한도견본 기반 초기 라벨 구축 | 정제 이미지 데이터 초기 라벨링 기준 |
| 3주차 9/21-9/25 | 분류 Baseline과 PatchCore 1차 학습, View별 성능 확인, 초기 임계값 설정 | Baseline 결과 PatchCore 1차 모델 |
| 4주차 9/28-10/2 | 미탐·오탐 분석, 전처리 및 임계값 조정, 5장 통합 FAIL 로직과 Heatmap 결과 구현 | 최종 후보 모델 판정 화면 Prototype |
| 5주차 10/5-10/9 | 최근 기간 독립 Test 평가, 오류 사례 정리, 기대효과 분석, 최종 보고서 및 발표자료 작성 | 최종 모델·평가표 프로젝트 보고서 |

6. 예상 어려움 및 대응 방안 (Anticipated Challenges)

| 예상 어려움 | 프로젝트 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 기존 라벨 부재와 FAIL 데이터 부족 | 지도학습 모델의 학습과 객관적 성능평가가 제한될 수 있음 | 한도견본 기반으로 표본 라벨을 새로 구축하고 정상 중심 PatchCore를 우선 적용 |
| 미세 Particle·Scratch와 이미지 압축 | 결함이 픽셀 수준에서 손실되어 탐지가 어려울 수 있음 | 원본 객체를 직접 추출하고 해상도·압축·초점 품질을 감사하며 ROI/Patch 분석 적용 |
| 사람 촬영에 따른 미세한 각도·조명 편차 | 정상 편차를 이상으로 오인하여 False Positive가 증가할 수 있음 | 고정된 5개 View별 ROI와 모델을 적용하고 제한적 정렬·밝기 보정 수행 |
| 한도견본 경계 사례의 판정 모호성 | 라벨 불일치가 모델 성능 한계로 이어질 수 있음 | 품질 담당자 복수 검토와 판정 기준 기록을 통해 Gold Label 확정 |
| False Positive 증가 | 제조사 확인 및 재촬영 업무가 늘어날 수 있음 | 안전상 허용 가능한 비용으로 보고, View별 임계값과 촬영 품질 규칙으로 불필요한 오탐을 단계적으로 감소 |
| 시간에 따른 제조사·촬영 환경 변화 | 과거 데이터로 학습한 모델의 현장 성능이 저하될 수 있음 | 최근 기간 독립 Test와 운영 후 정기 재검증·재학습 절차 마련 |
| 5주 프로젝트 기간 제한 | 전체 데이터 라벨링과 고도화 모델까지 완료하기 어려움 | MVP를 이미지 추출, 초기 라벨, PatchCore, 엄격한 5장 통합 로직으로 고정 |
| 회사 데이터 보안 | 외부 도구 사용 및 데이터 이동이 제한될 수 있음 | 승인된 사내·로컬 환경에서 처리하고 원본 및 결과 접근권한 통제 |

7. 기대 결과 및 효과 (Expected Outcomes and Impact)

7.1 예상 산출물

Excel에 삽입된 이미지 객체와 위치 정보를 자동 추출하는 프로그램

검사 건, 실린더 ID, 촬영 View 및 라벨이 연결된 학습용 데이터셋

한도견본 기반 PASS/FAIL 라벨링 및 촬영 불량 처리 기준

PASS/FAIL 분류 Baseline과 PatchCore 기반 이상 탐지 모델

이미지별 이상점수·Heatmap과 5장 통합 실린더 판정 결과

제조사 확인 및 재촬영 업무와 연결 가능한 간단한 판정 화면 Prototype

실린더 단위 FAIL Recall, False Negative 및 오류 원인 분석 결과

7.2 기대효과

| 기대효과 | 구체적 내용 |
| --- | --- |
| 수작업 자동화 | AI가 1차로 외관 이미지를 판정하여 반복적인 전수 확인 부담을 줄이고, FAIL 사례의 확인에 집중할 수 있도록 한다. |
| 일관된 품질관리 | 동일한 한도견본 기준과 임계값을 적용하여 검사자와 검사 시점에 따른 판정 편차를 줄인다. |
| FAIL 누락 위험 감소 | 5장 중 하나라도 FAIL이면 실린더를 FAIL 처리하고 재확인하도록 하여 안전 측면의 보수적인 판정 체계를 구현한다. |
| 검사 이력의 데이터화 | 검사 건별 이미지, View, 이상점수, 최종 판정을 축적하여 제조사별·기간별 품질 추세 분석이 가능해진다. |
| 다중 안전장벽 강화 | 기존 밸브 구동 및 LEAK 관련 검사에 AI 외관검사를 추가하여 외관 이상에 기인할 수 있는 위험을 납품 전에 선별한다. |
| 향후 확장 기반 | 결함 크기 측정, 제조사 품질 분석, 자동 보고서 및 메일 연계 시스템으로 단계적으로 확장할 수 있다. |

7.3 기대되는 프로젝트 가치

본 프로젝트의 핵심 가치는 단순히 사람의 검사를 AI로 대체하는 데 있지 않다. 기존에 축적만 되어 있던 외관 이미지를 한도견본 기반의 학습 데이터로 전환하고, 안전 리스크에 맞춘 보수적인 판정 로직을 적용하여 품질관리의 일관성과 재현성을 높이는 데 있다. 특히 False Positive는 제조사 확인과 재촬영으로 해소할 수 있는 반면 False Negative는 중대한 안전사고로 이어질 수 있으므로, AI 모델과 업무 프로세스를 함께 설계하여 실제 현장에서 활용 가능한 의사결정 지원 체계를 구축하는 것을 목표로 한다.